#define analogPin      0

#define chargePin      13

#define dischargePin   8

#define resistorValue  10000.0F

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

unsigned long startTime;

unsigned long elapsedTime;

float microFarads;

float nanoFarads;

void setup(){

pinMode(chargePin, OUTPUT);

digitalWrite(chargePin, LOW);

lcd.begin(16, 2);

}

void loop(){

digitalWrite(chargePin, HIGH);

startTime = millis();

while(analogRead(analogPin) < 648){

}

elapsedTime= millis() - startTime;

microFarads = ((float)elapsedTime / resistorValue) * 1000;

lcd.print(elapsedTime);

lcd.print(" mS");

delay(2000);

lcd.clear();

delay(500);

if (microFarads > 1){

lcd.print(microFarads);

lcd.print(" uF");

delay(2000);

}

else{

nanoFarads = microFarads * 1000.0;

lcd.print(nanoFarads);

lcd.print(" nF");

delay(2000);

}

lcd.clear();

digitalWrite(chargePin, LOW);

pinMode(dischargePin, OUTPUT);

digitalWrite(dischargePin, LOW);

while(analogRead(analogPin) > 0){

}

pinMode(dischargePin, INPUT);

}