const byte pulsePin = 2;

const unsigned long resistance = 10000;

volatile boolean triggered;

volatile boolean active;

volatile unsigned long startTime;

volatile unsigned long duration;

ISR (ANALOG_COMP_vect)

{

unsigned long now = micros ();

if (active)

{

duration = now - startTime;

triggered = true;

digitalWrite (pulsePin, LOW);

}

}

void setup ()

{

pinMode(pulsePin, OUTPUT);

digitalWrite(pulsePin, LOW);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Started.");

ADCSRB = 0;

ACSR =  _BV (ACI)

| _BV (ACIE)

| _BV (ACIS0) | _BV (ACIS1);

}

void loop ()

{

if (!active)

{

active = true;

triggered = false;

digitalWrite (pulsePin, HIGH);

startTime = micros ();

}

if (active && triggered)

{

active = false;

Serial.print ("Capacitance = ");

Serial.print (duration * 1000 / resistance);

Serial.println (" nF");

triggered = false;

delay (3000);

}

}