#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

const int OUT_PIN = A2;

const int IN_PIN = A0;

const float IN_STRAY_CAP_TO_GND = 24.48;

const float IN_CAP_TO_GND  = IN_STRAY_CAP_TO_GND;

const float R_PULLUP = 34.8;

const int MAX_ADC_VALUE = 1023;

void setup()

{

pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);

pinMode(IN_PIN, OUTPUT);

lcd.begin(16, 2);

}

void loop()

{

pinMode(IN_PIN, INPUT);

digitalWrite(OUT_PIN, HIGH);

int val = analogRead(IN_PIN);

digitalWrite(OUT_PIN, LOW);

if (val < 1000)

{

pinMode(IN_PIN, OUTPUT);

float capacitance = (float)val * IN_CAP_TO_GND / (float)(MAX_ADC_VALUE -

val);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(F("Capacitance = "));

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(capacitance, 3);

lcd.print(F("pF "));

lcd.print(val);

lcd.print("mS");

}

else

{

pinMode(IN_PIN, OUTPUT);

delay(1);

pinMode(OUT_PIN, INPUT_PULLUP);

unsigned long u1 = micros();

unsigned long t;

int digVal;

do

{

digVal = digitalRead(OUT_PIN);

unsigned long u2 = micros();

t = u2 > u1 ? u2 - u1 : u1 - u2;

}

while ((digVal < 1) && (t < 400000L));

pinMode(OUT_PIN, INPUT);

val = analogRead(OUT_PIN);

digitalWrite(IN_PIN, HIGH);

int dischargeTime = (int)(t / 1000L) * 5;

delay(dischargeTime);

pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(OUT_PIN, LOW);

digitalWrite(IN_PIN, LOW);

float capacitance = -(float)t / R_PULLUP

/ log(1.0 - (float)val / (float)MAX_ADC_VALUE);

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(F("Capacitance = "));

if (capacitance > 1000.0)

{

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(capacitance / 1000.0, 2);

lcd.print(F("uF "));

lcd.print(val);

lcd.print("mS");

}

else

{

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(capacitance, 2);

lcd.print(F("nF "));

lcd.print(val);

lcd.print("mS");

}

}

while (millis() % 1000 != 0);

}